# AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Az anyag vagy készítmény azonosítása: Crystal Nails Colored Polymers / Color Powder

Ajánlott alkalmazási cél: műköröm porcelán por

A vállalat/vállalkozás azonosítása:

Forgalmazza:  Elite Cosmetix Kft.

1085 Budapest József krt. 44.

tel.: 06 1 461 0144 fax: 06 1 461 0145

Sürgősségi esetben hívható telefonszám:

Elite Cosmetix Kft.: 06-1-461 0144 (munkaidőben)

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

06-80/201199 (éjjel-nappal hívható)

# A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA:

A készítmény osztálybasorolás szerint veszélyes minősítésű: irritatív.

Az készítmény emberre vonatkozó veszélyei: szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

Készítmény környezetre vonatkozó veszélyei: -

# AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ:

| Kémiai név | CAS szám | EU szám | INCI név | Osztályozás | R-szám | m% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poly- etil-metakrilát | 9003-42-3 | - | polyethyl methacrylate | Xi | R:36/37/38 | 65-99 |
| Poly-metil metakrilát | 9011-14-7 | - | polymethyl methacrylate | Xi | R:36/37/38 | 0-35 |
| Titanium dioxid | 13463-67-7 | 236-675-5 | CI77891 | - | - | 0-1 |
| Benzol peroxid | 94-36-0 | 202-327-6 | Benzoyl peroxide | E, Xi | R:2-36-43 | 0-1 |

A készítmény színtől függően tartalmazhatja a következő összetevőket:

| Kémiai név | CAS szám | EU szám | INCI név | Osztályozás | R-szám | m% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FD&C Blue #1 | 3844-45-9 | - | CI42090 | - | - | 0-1 |
| Yellow No.4 | 1934-21-0 | 217-699-5 | CI19140 | - | - | 0-1 |
| D&C Red #7 | 5281-04-9 | 1 | CI15850 | - | - | 0-1 |
| D&C Red #30 | 2379-74-0 | 219-163-6 | CI73360 | - | - | 0-1 |
| D&C Orange #5 | 596-03-2 | 209-876-0 | CI45370 | - | - | 0-1 |
| D&C Voilet #2 | 81-48-1 | 201-353-5 | CI60725 | - | - | 0-1 |
| Iron Oxide Black | 1317-61-9 | 215-277-5 | CI77489 | - | - | 0-1 |
| Red Iron Oxide | 1382-37-2 | 215-570-8 | CI77491 | - | - | 0-1 |
| Yellow Iron Oxide | 51274-00-1 | - | CI77492 | - | - | 0-1 |
| Mica | 12001-26-2 | - | Mica | - | - | 0-1 |

# ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK:

Általános:

A sérült személyt eltávolítani a veszélyeztetett környezetből. A szennyeződött ruhadarabokat azonnal el kell távolítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérültnek ne adjunk be semmit szájon át.

Belégzés esetén torokfájást, köhögést okozhat.

A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Panasz esetén orvosi ellátást kell igénybe venni.

Bőrre jutva vörösséget és fájdalmat okozhat.

A szennyezett ruházatot el kell távolítani. A bőrt vízzel le kell öblíteni, majd szappannal le kell mosni a bőrt. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén: könnycsorgást, fájdalmat okozhat.

Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el. Öblítsük ki a szemet legalább 15 percig bő folyó vízzel. Orvosi ellátást kell igénybe venni.

Lenyelés esetén: hányást és hasi fájdalmat okozhat.

A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. TILOS hánytatni! Orvosi ellátást kell igénybe venni!

# TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK:

Tűzveszélyességi osztály: nem tűzveszélyes.

Megfelelő tűzoltó készülék: víz, szén-dioxid, por.

Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék: kerülni kell azon tűzoltási módszereket, melyek porfelhőt hozhatnak létre. A vízsugár por szétszórását okozhatja.

Veszélyes bomlástermékek: nincs adat.

Különleges expozíciós veszélyek: polimer por a levegővel keveredve magas hőmérsékleten robbanó elegyet alkothat.

A tűzoltók különleges védőfelszerelésére vonatkozó előírások: a hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. A tűz nagyságától függően védőruha és környezeti levegőtől független légzésvédő viselése.

# INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN:

Személyi óvintézkedések:

Illetéktelen személyeket el kell távolítani a helyszínről. A bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést, a szer belégzését, valamint lenyelését el kell kerülni.

Védőintézkedéseket ld. a 7. és a 8. pontokban is.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kiszóródás esetén gondoskodni kell arról, hogy a termék ne kerüljön a csatornahálózatba, vízgyűjtőkbe folyókba, talajvízbe és a talajba. Nagyobb mennyiség kiszóródása estén az illetékes hatóságokat értesíteni kell.

A szennyezés mentesítés módszerei:

Kiszóródott anyagot fel kell söpörni a nagyobb porzás elkerülésével. A szennyezett területet bőséges vízzel kell megtisztítani.

# KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Kezelés:

Kerülje a szemmel, bőrrel és ruhával való érintkezést. Kerülje a por belélegzését. Használja megfelelő szellőzés mellet. Használat után, étkezés, ivás, dohányzás előtt alapos kézmosás szükséges.

Tárolás:

A terméket hűvös, napfénytől védett helyen kell tárolni. Csak eredeti, zárt csomagolásban tároljuk.

Különleges felhasználás(ok):

Kerüljük a robbanóforrásokat, vagy a rendkívül magas hőmérsékletet. Magas hő polimerizációt indukálhat, mely szétrepesztheti a tárolóedényt.

# AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM:

Expozíciós határértékek:

A készítmény a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben munkahelyi expozíciós határértékkel szabályozott összetevőt tartalmaz:

BENZOL PEROXID (94-36-0) ÁK: 5 mg/m3, CK: 5 mg/m3 (b, sz, i, I.)

Az expozíció ellenőrzése:

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000.(IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet 7.§ (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

Amennyiben a munkavállaló határértékkel szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet kitéve, a munkáltató köteles - az expozíció mértékétől, az anyag(ok) veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal - a veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni és azt folyamatosan ellenőrizni.

1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a készítmény ruházatra, szembe, ill. bőrre jutásának elkerülésére. Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőzés mellett használható. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Egyéni védőfelszerelés:

Légzésvédelem: porálarc P1 szűrőbetéttel.

Kézvédelem: megfelelő kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374) hosszantartó közvetlen érintkezés esetére is, ami megfelel >480 perc penetrációs értéknek, pld. nitrilgumi, kloropréngumi, latex, pvc.

Beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött, ill. a szennyeződés nem távolítható el, a kesztyűt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Szemvédelem: oldalvédővel ellátott védőszemüveg (EN 166).

Bőrvédelem: megfelelő védőruházat viselése ajánlott (EN 463).

2. A környezeti expozíció ellenőrzése:

Nincs különleges utasítás.

# FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

Általános információk:

| Megjelenés: | finom, fehér por. |
| --- | --- |
| Szag: | enyhe, nem jellegzetes. |

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk:

| pH-érték: | nincs adat |
| --- | --- |
| Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: | nincs adat |
| Gyulladáspont: | 304 ºC |
| Tűzveszélyesség: | nincs adat |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | nincs adat |
| Oxidáló tulajdonságok: | nincs adat |
| Gőznyomás: | nincs adat |
| Relatív sűrűség: | nincs adat |
| Vízben való oldhatóság | oldhatatlan |
| Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): | nincs adat |
| Viszkozitás: | nincs adat |
| Gőzsűrűség: | nincs adat |
| Párolgási sebesség: | nincs adat |

# STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG:

Stabilitás: rendeltetésszerű használata során stabil.

Kerülendő körülmények: hő, láng, 240 ºC fok feletti hőmérséklet.

Kerülendő anyagok: erélyes oxidálószerek.

Veszélyes bomlástermékek: metil-methakrylát monomer.

# TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:

| Acut Oralis Toxicitás: | Oral (Rat) LD50: 7990 mg/kg |
| --- | --- |
| Acut Dermalis Toxicitás: | Dermal (Rabbit) LD50: 35,500 mg/kg |
| Acut Belégzési Toxicitás: | Inhalation (Rat) >12,500 - 16,500 ppm, 0.5 óra alatt |
| Bőr irritáció: | enyhe |
| Szem irritáció: | enyhe |
| Sub-acut toxicitás: | nincs rendelkezésre álló információ |
| Szenzibilizálás: | nincs rendelkezésre álló információ |
| Mutagenitás: | nincs rendelkezésre álló információ |
| Reprodukciót károsító hatás: | nincs rendelkezésre álló információ |
| Karcinogén hatás: | nincs rendelkezésre álló információ |

Sub-chronikus hatás:

Metil-methacrylát monomer: szemet, bőrt és a légutakat irritálhatja a durva túlexponálás Kerülni kell a por belélegzését.

Krónikus expozíció fejfájáshoz, émelygéshez, járászavarhoz, álmossághoz és eszméletlenséghez vezethet. Ismételt és hosszadalmas expozíció a máj- és vese- vagy idegrendszeri-károsodást, allergiás bőrkiütéseket, szemkárosodást okozhat.

Benzol peroxid: az ismételt vagy hosszantartó kapcsolat bőrérzékenységet (szenzibilizáció) okozhat.

# ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:

Ökotoxikológiai információk:

| Acut toxicitás halakra: | nincs rendelkezésre álló információ |
| --- | --- |
| Acut toxicitás gerinctelenekre: | nincs rendelkezésre álló információ |
| Acut toxicitás algákra: | nincs rendelkezésre álló információ |

Mobilitás: nincs rendelkezésre álló információ.

Perzisztencia és lebonthatóság: nincs rendelkezésre álló információ.

Bioakkumulációs képesség: nincs rendelkezésre álló információ.

A PBT-értékelés eredményei: nem vonatkozik.

Egyéb káros hatások: nincs rendelkezésre álló információ.

A készítményre vonatkozóan mért adatok nem állnak rendelkezésre. Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni!

# ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK:

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI.15) Korm. rendeletben és a 16/2001. (VII.18) KöM. rendeletben foglaltak szerint.

EWC kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

A készítménnyel szennyezett csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és elszállíttatni.

# SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK:

Veszélyes áru szállítás szempontjából nem jelölésköteles készítmény.

Közúti/vasúti (ADR/RID) besorolás:

Megfelelő szállító név: -

Azonosítószám: -

Tengeri szennyező anyag: nem

Különös rendelkezések: -

Folyami/tengeri (ADN/IMDG) besorolás:

Megfelelő szállító név: -

Osztály vagy felosztás: -

Azonosító szám: -

Légi szállítás ICAO/IATA besorolás:

Megfelelő szállító név: -

Osztály vagy felosztás: -

Azonosító szám: -

# SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK:

A 67/548/EGK 1999/45/EK irányelvnek megfelelően a címkén szereplő egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó információk:

A termék megnevezése: Crystal Nails Color Powder

Veszélyes összetevő:  polyethyl-methacrylate

polymethyl-methacrylate

Xi-irritatív

| R 36/37/38 | Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat |
| --- | --- |

| S 18 | Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni |
| --- | --- |
| S 22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni |
| S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást |

Szenzibilizáló anyagot (benzol-peroxid) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

Korlátozások: a készítményre és összetevőire korlátozások nincsenek érvényben.

Vonatkozó nemzeti jogszabályok jegyzéke:

A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.

| 1993. évi XCIII. | törvény a munkavédelemről |
| --- | --- |
| 2000. évi XLIII. | törvény a hulladékgazdálkodásról |
| 2000. évi XXV. | törvény a kémiai biztonságról |
| 98/2001. (VI.15) | Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |
| 44/2000. (XII.27.) | EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. |
| 35/1996. (XII.29.) | BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról |
| 25/2000. (IX.30.) | EüM – SZCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |
| 16/2001. (VII.18.) | KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről |
| 12/2001. (V.4.) | KöM – EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről. |
| 3/2006. (I.26.) | EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről. |

# EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Vonatkozó R mondatok teljes jegyzéke:

| R 2 | Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat |  |
| --- | --- | --- |
| R 36 |  | Szemizgató hatású |
| R 36/37/38 | Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat |  |
| R 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) |  |

A gyártó által javasolt felhasználási korlátozások:

A termék szakipari felhasználásra készült. A termék szakszerű felhasználása érdekében kérjük, olvassa el a részletes felhasználási útmutatót is.

Jelen adatlap a gyártó 2000. 11. 29-én kiadott és 2004. 10. 28-án felülvizsgált eredeti, valamint 2006. 08. 28-án kiadott magyar nyelvű biztonsági adatlapot felhasználva, a jelenleg érvényes 1907/2006/EK szabályozásnak megfelelően készült.

A 2006. 08. 28-án kiadott magyar nyelvű biztonsági adatlap felülvizsgálata során változtatott pontok: 1-16.

A biztonsági adatlap a termékre vonatkozó felhasználási útmutatást nem helyettesíti, terméktanúsításra (minőségtanúsításra), megfelelőség igazolására nem használható.