# AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Az anyag vagy készítmény azonosítása: Crystal Nails Cuticle Remover

Ajánlott alkalmazási cél: körömápoló termék

A vállalat/vállalkozás azonosítása:

Forgalmazza:  Elite Cosmetix Kft.

1085 Budapest József krt. 44.

tel.: 461 0144 fax: 461 0145

Sürgősségi esetben hívható telefonszám:

Elite Cosmetix Kft. 06-1/461 0144 (munkaidőben)

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

06-80/201199 (éjjel-nappal hívható)

# A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA:

A készítmény osztálybasorolás szerint veszélyes minősítésű: irritatív.

Az készítmény emberre vonatkozó veszélyei: szem- és bőrizgató hatású.

Készítmény környezetre vonatkozó veszélyei: -

# AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ:

Veszélyes összetevő:

| Kémiai név | CAS szám | EU szám | Osztályozás | R-szám | m% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kálium-hidroxid | 1310-58-3 | 215-181-3 | C, Xn | R: 22-35 | > 1 < 2 |

# ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK:

Általános:

A sérült személyt eltávolítani a veszélyeztetett környezetből. A szennyeződött, átnedvesedett ruhadarabokat azonnal el kell távolítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő sérültnek ne adjunk be semmit szájon át.

Belégzés esetén torokfájást, köhögést okozhat. A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni. Panasz esetén orvosi ellátást kell igénybe venni.

Bőrre jutva vörösséget és fájdalmat okozhat. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Vízzel le kell öblíteni, majd szappannal le kell mosni a bőrt. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén: könnycsorgást, szúró fájdalmas érzést, vörösséget, duzzanatot okozhat.

Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el. Öblítsük ki a szemet legalább 15 percig bő folyó vízzel. Orvosi ellátást kell igénybe venni.

Lenyelés esetén: a szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. TILOS hánytatni! Orvosi ellátást kell igénybe venni!

# TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK:

Tűzveszélyességi osztály: nem tűzveszélyes.

Megfelelő tűzoltó készülék: por, hab, szén-dioxid, vízsugár.

Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék: -

Veszélyes bomlástermékek: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok.

Különleges expozíciós veszélyek: -

A tűzoltók különleges védőfelszerelésére vonatkozó előírások: a hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. A tűz nagyságától függően védőruha és környezeti levegőtől független légzésvédő viselése.

# INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN:

Személyi óvintézkedések:

Illetéktelen személyeket el kell távolítani a helyszínről. A bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést, a szer belégzését, valamint lenyelésé el kell kerülni.

Védőintézkedéseket ld. a 7. és a 8. pontokban is.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kiömlés esetén gondoskodni kell arról, hogy a termék ne kerüljön a csatornahálózatba, vízgyűjtőkbe folyókba, talajvízbe és a talajba. Nagyobb mennyiség kiömlése esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell.

A szennyezés mentesítés módszerei:

Nagy mennyiség szabadba jutása esetén az oldat nagyobb részét vissza kell gyűjteni, a többit felitatni folyadékmegkötő abszorbenssel, pl. homok, föld, vagy más inert abszorbens. Az összegyűjtött anyagot felcímkézett gyűjtőtartályokba kell tenni a későbbi ártalmatlanításig.

A szennyezett területet bőséges vízzel kell megtisztítani

# KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Kezelés:

Kerülje a szemmel, bőrrel és ruhával való érintkezést! Kerülje a gőzök belélegzését! Használja megfelelő szellőzés mellet. Használat után, étkezés, ivás, dohányzás előtt alapos kézmosás szükséges. Ne használjuk erős savakkal, vagy más termékekkel egyszerre.

Tárolás:

A terméket hűvös, napfénytől védett helyen kell tárolni. Csak eredeti, zárt csomagolásban tároljuk. Alumíniumból, ónból, vagy cinkből készült tartályban nem tárolható.

Különleges felhasználás(ok):

Ne használjuk erős savakkal, vagy más termékekkel egyszerre.

# AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM:

Expozíciós határértékek:

A készítmény a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben munkahelyi expozíciós határértékkel és/vagy biológiai expozíciós határértékkel szabályozott összetevőket tartalmaz.

Kálium hidroxid (CAS: 1310-58-3) ÁK: 2 mg/m3, CK: 2 mg/m3, m, I

Az expozíció ellenőrzése:

1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése:

Amennyiben a munkavállaló határértékkel szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet kitéve, a munkáltató köteles - az expozíció mértékétől, az anyag(ok) veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal - a veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni és azt folyamatosan ellenőrizni.

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a készítmény ruházatra, szembe, ill. bőrre jutásának elkerülésére. Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőzés mellett használható. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Egyéni védőfelszerelés:

Légzésvédelem: szokványos körülmények között nem szükséges.

Kézvédelem: megfelelő kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374) hosszantartó közvetlen érintkezés esetére is, ami megfelel >480 perc penetrációs értéknek, pl. nitrilgumi (0,4 mm), kloropréngumi (0,5 mm).

Beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött, ill. a szennyeződés nem távolítható el, a kesztyűt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Szemvédelem: oldalvédővel ellátott védőszemüveg (EN 166).

Bőrvédelem: szokványos körülmények között nem szükséges.

2. A környezeti expozíció ellenőrzése:

Nincs különleges utasítás.

# FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

Általános információk:

| Megjelenés: | színes áttetsző, folyadék |
| --- | --- |
| Szag: | enyhe |

Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk:

| pH-érték: | ~ 12 |
| --- | --- |
| Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: | - |
| Gyulladáspont: | - |
| Tűzveszélyesség: | nem tűzveszélyes |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok | nincs rendelkezésre álló adat |
| Oxidáló tulajdonságok: | nincs rendelkezésre álló adat |
| Gőznyomás: | nincs rendelkezésre álló adat |
| Relatív sűrűség: | 1,0 – 1,1 |
| Vízben való oldhatóság | oldhatatlan |
| Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): | nincs rendelkezésre álló adat |
| Viszkozitás: | nincs rendelkezésre álló adat |
| Gőzsűrűség: | nincs rendelkezésre álló adat |
| Párolgási sebesség: | nincs rendelkezésre álló adat |
| # STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG: |  |

Stabilitás: rendeltetésszerű használata során stabil.

Kerülendő körülmények: hőtermelő (exotherm) reakció erős savakkal lehetséges.

Kerülendő anyagok: erős savak, fémek (pl. alumínium, ón, cink), különféle műanyagok.

Veszélyes bomlástermékek: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok.

# TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:

A készítmény tekintetében nincsenek rendelkezésre álló, mért toxikológiai adatok.

Szenzibilizálás: nem ismert.

Mutagenitás: nem ismert.

Reprodukciót károsító hatás: nem ismert.

Karcinogén hatás: nem ismert.

Kálium hidroxid (CAS: 1310-58-3)

Rövid idejű expozíció hatásai:

Maró hatású. Az anyag nagyon maró hatású a szemre, a bőrre és a légzőrendszerre. Maró hatású lenyelve. Az anyag aeroszoljának belégzése tüdővizenyőt okozhat.

Hosszantartó vagy ismételt expozíció hatásai:

Ismétlődő, vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat.

# ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:

Ökotoxikológiai információk:

| Acut toxicitás halakra: | nincsenek rendelkezésre álló adatok |
| --- | --- |
| Acut toxicitás gerinctelenekre: | nincsenek rendelkezésre álló adatok |
| Acut toxicitás algákra: | nincsenek rendelkezésre álló adatok |

Mobilitás: nincsenek rendelkezésre álló adatok

Perzisztencia és lebonthatóság: nincsenek rendelkezésre álló adatok

Bioakkumulációs képesség: nincsenek rendelkezésre álló adatok

A PBT-értékelés eredményei: nincsenek rendelkezésre álló adatok

Egyéb káros hatások: nincsenek rendelkezésre álló adatok

A készítményre vonatkozóan mért adatok nem állnak rendelkezésre. Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni!

# ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK:

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI.15) Korm. rendeletben és a 16/2001. (VII.18) KöM rendeletben foglaltak szerint.

EWC kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

A készítménnyel szennyezett csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és elszállíttatni.

# SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK:

Veszélyes áru szállítás szempontjából nem jelölésköteles készítmény.

Közúti/vasúti (ADR/RID) besorolás:

Megfelelő szállító név: -

Azonosítószám: -

Tengeri szennyező anyag: nem

Különös rendelkezések: -

Folyami/tengeri (ADN/IMDG) besorolás:

Megfelelő szállító név: -

Osztály vagy felosztás: -

Azonosító szám: -

Légi szállítás ICAO/IATA besorolás:

Megfelelő szállító név: -

Osztály vagy felosztás: -

Azonosító szám: -

# SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK:

A 67/548/EGK 1999/45/EK irányelvnek megfelelően a címkén szereplő egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó információk:

A termék megnevezése: Crystal Nails Cuticle Remover

Veszélyes összetevő: kálium-hidroxid

Xi-irritatív

| R 36/38 | Szem- és bőrizgató hatású |
| --- | --- |

| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet |  |
| --- | --- | --- |
| S 26 |  | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni |
| S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást |  |

Korlátozások: a készítményre és összetevőire korlátozások nincsenek érvényben.

Vonatkozó nemzeti jogszabályok jegyzéke:

A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.

| 1993. évi XCIII. | törvény a munkavédelemről |
| --- | --- |
| 2000. évi XLIII. | törvény a hulladékgazdálkodásról |
| 2000. évi XXV. | törvény a kémiai biztonságról |
| 98/2001. (VI.15) | Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |
| 44/2000. (XII.27.) | EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. |
| 35/1996. (XII.29.) | BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról |
| 25/2000. (IX.30.) | EüM – SZCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról |
| 16/2001. (VII.18.) | KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről |
| 12/2001. (V.4.) | KöM – EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről. |
| 3/2006. (I.26.) | EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről. |

# EGYÉB INFORMÁCIÓK:

Vonatkozó R mondatok teljes jegyzéke:

| R 22 | Lenyelve ártalmas |
| --- | --- |
| R 35 | Súlyos égési sérülést okoz |
| R 36/38 | Szem- és bőrizgató hatású |

A gyártó által javasolt felhasználási korlátozások:

A termék szakipari felhasználásra készült. A termék szakszerű felhasználása érdekében kérjük, olvassa el a részletes felhasználási útmutatót is.

Jelen adatlap a gyártó 2006. 02. 15-én kiadott eredeti, valamint 2006.08.28-án kiadott magyar nyelvű biztonsági adatlapot felhasználva, a jelenleg érvényes 1907/2006/EK szabályozásnak megfelelően készült.

A 2006. 08. 28-án kiadott magyar nyelvű biztonsági adatlap felülvizsgálata során változtatott pontok: 1-16.

A biztonsági adatlap a termékre vonatkozó felhasználási útmutatást nem helyettesíti, terméktanúsításra (minőségtanúsításra), megfelelőség igazolására nem használható.